T R O Š K O V N I K

PJEŠAČKA STAZA U POSAVSKIM BREGIMA

GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Iskolčenje pješačke staze, uz lociranje postojećih instalacija i kućnih priključaka, uključivo izrada snimke izvedenog stanja. Snimka građevine mora biti izrađena po ovlaštenom geometru. Obračun radova po m' pješačke staze.

m'                               500

b)  snimka izvedenog stanja    m'                               500

2. Pronalaženje postojećih instalacija kućnih priključaka, uključivo njihova zaštita ili izmicanje /u dogovoru sa vlasnikom instalacije/. Obračun radova po komadu obrađene instalacije.

-  vodovod                               kom                               15

- kanalizacija                           kom                               15

3.  Ispiranje postojeće kanalizacije od nataloženog mulja. Obračun radova po metru dužnom očišćene kanalizacije /betonske cijevi o 40, 50 cm/.

m'                              550                       NE NUDITI

Napomena:  eventualna oštećenja i sanacije kanalizacije nisu uključeni u troškovnik!

4.  Strojno rušenje postojeće pješačke staze i rubnjaka, te iskop kamenog i zemljanog materijala. Materijal od iskopa se utovaruje u prijevozno sredstvo i odvozi na deponiju koju odredi investitor /6 km/ - O.T.U. 1.2.2. Materijal na deponiji potrebno je grubo isplanirati.

-  rušenje                                     m2                            800

-  iskop i odvoz na deponiju       m3                            480

Napomena: nakon uklanjanja asfaltnog sloja potrebno je knzultirati projektanta o mogućnosti korištenja postojećeg tamponskog sloja nogostupa.

5.  Rušenje postojećih oštećenih slivnika.

kom                           12                   NE NUDITI

6.  Sječenje asfalta /debljine  10 cm/ za izvedbu spoja novog asfalta. Obračun radova po metru dužnom izsječenog i uklonjenog asfalta /utovar i odvoz/.

m'                           500                       NE NUDITI

-  sječenje asfalta kolnih ulaza /6 cm/

m'                             50

7.  Rekonstrukcija ploče postojećih revizionih okana koje je potrebno izdignuti na visinu nivelete nogostupa. Stavkom je predviđeno vađenje postojećeg poklopca, betoniranje betonske ploče i ugradnja poklopca. Obračun po komadu kompletno saniranog okna.

kom                          12

8.  Izrada slivnika – taložnika od okruglih betonskih cijevi o 50 cm /2 kom/. Dno slivnika  i obloga cijevi izvodi se betonom MB-20, a za prihvat oborinskih voda ugrađuje se tipska slivnička rešetka. Spoj slivnika sa revizionim oknom izvodi se PVC cijevima o 150,  duljine 2 metra. Obračun radova po komadu izvedenog slivnika.

kom                           12                      NE NUDITI

9.   Dobava i ugradnja okruglih cijevi D 160 izrađenih od polietilena, odnosno PVC-a, uključivo spojni materijal, za izradu spoja slivnika na postojeću kanalizaciju.

Obračun radova po metru dužnom ugrađene cijevi uključivo iskop na potrebnu niveletu i zatrpavanje pijeskom i kamenim materijalom.

m'			  50

10. Izrada drenaže za prihvat procjednih voda. Drenažna cijev se postavlja na isplaniranu posteljicu drenažnog rova. Cijevi se postavljaju na betonsku podlogu  /MB-15/. Drenažne cijevi priključuju se na vodolovnu građevinu.  Cijev se prije postave omota netkanim tekstilom. Stavkom je obuhvaćeno: iskop drenažnog rova u padu, dobava i postava Raudril cijevi o 150 mm, pritrpavanje rova šljunkom. Obračun radova po m' izvedene i ispitane drenaže.

m'                            500

11. Dobava i ugradnja netkanog tekstila na posteljicu pješačke staze kao sloja čistoće ( npr. Cestotex 300). Obračun radova po m2 postavljenog tekstila.

m2			1300

12. Izrada tamponskog sloja nogostupa od lomljenog kamenog materijala granulacije 35/55 mm, uz popunu šupljina kemenom sitneži /granulacije 0-12 mm/.  Tamponski sloj se izvodi u projektiranoj debljini od 30  cm u uvaljanom stanju. Zbijenost tamp. sloja propisuje na 40 N/cm2. Ravnost, mjerena letvom duljine 4 metra, smije odstupati majviše 2 cm.  Alternativno se može koristiti šljunak koji zadovoljava u pogledu granulometrijskog sastava, čistoće i kakvoće.  Stavkom je obuhvaćen i kameni materijala za proširenje kolnika.

- cesta:                                           m3                        150                         NE NUDITI

- nogostup:                                    m3                        420

13.  Izrada bitumeniziranog nosivog sloja /BNS 32 po vrućem postupku/, koji se ugrađuje na pripremljeni tamponski sloj ceste, u  debljini od 8 cm.  Stavkom je predviđena dobava i ugradnja asfaltne mješavine prema O.T.U. 7.2.  Obračun radova po m2 gotovog asf. sloja.

m2                        300                          NE NUDITI

14.  Izrada habajućeg sloja asfalta debljine 4 i 5 cm. Isti se nanosi na prethodno izveden BNS sloj, odnosno na tamponski sloj - nogostup. Asfalt se izvodi asfalt betonom 0-11 mm, vezivo BIT-60. Površina asfalta mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje.

Cesta /4 cm/                                 m2                          300                         NE NUDITI

nogostup širine 2,5m /5 cm/        m2                         1250

15.  Dobava i postava betonskog rubnjaka, koji se postavlja na betonsku podlogu /MB-15/, a sve prema O.T.U. 4.6.1.. Obračun radova po m' gotovog rubnjaka, uključivo podložni beton i fugiranje.  Na kolnim ulazima izdignuti rubnjak se postavlja položeno.

-  izdignuti /15/24/, MB-50          m'                           500

-  upušteni  10/22                          m'                           520

-  rubnjaci   10/22 (kolni ulazi)    m'			  100

16.   Dovoz zemljanog materijala /humus/ sa privremene deponije, te uređenje zelenih površina. Zemljani materijal se poravna usitni  i zasije travom. Obračun radova po m2 uređene površine.

m2                         250

17.  Čišćenje gradilišta i potrebna signalizacija za vrijeme obavljanja radova.

kom                           1

18.  Prilagođavanje postojećih kolnih ulaza izdignutom nogostupu.

-  kameni materijal                        m3                            40

-  rezanje asfaltnog kolnika           m'                             50

-  asfaltiranje /5 cm/                      m2                             80

19. Dobava i ugradba taktilnih betonskih opločnika

na mjestima pješačkih prijelaza preko ceste. Na pješačkim

prijelazima ugraditi taktilne ploče 20x20x8 cm, a sve prema

detalju i Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Ploče se polažu u sloj pijeska debljine 5,0 cm. Obračun

po m2 ugrađenih taktilnih ploča.

m2		      4

20. Dobava i ugradba novih prometnih znakova

(vertikalna signalizacija) sa podnožjem na betonske temelje

u svemu prema projektu i Općim tehničkim uvjetima za

tu vrstu radova. Znakovi su izrađeni sa retroreflektivnom

folijom stabilnom na "UV" zraćenja, apliciranom na

aluminijsku podlogu debljine 2mm sa pojačanim

okvirom. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i

materijal za potpuno dovršenje stavke (iskop, zatrpavanje,

betoniranje, ugradba i sl.). Obračun po komadu

dobavljenog i ugrađenog znaka vertikalne signalizacije.

ZNAK B48	 kom		      2

ZNAK A39	 kom		      2

21. Nabava boje te iscrtavanje bijele razdjelne linije

na asfaltnoj površini između prostora za pješake i

biciklista s retrorefleksivnim svojstvima klase I

(omjer 1:0,15) u svemu prema važećim standardima

te Općim tehničkim propisima za izvođenje radova

na cestama za tu vrstu radova.

Obračun po m' iscrtane linije.

m'		      	500

22. Nabava boje te iscrtavanje signalnih objekata

na kolniku bijelom bojom prema Općim tehničkim

propisima. Obračun po komadu ili m' iscrtane oznake.

- bicikl	kom		  2

- pješaci	kom		  2

23. Izrada projekta privremene regulacije prometa

za osiguranje prometa prilikom radova, a sve

u dogovoru sa Županijskim cestama.

Obračunava se fiksni iznos, jednokratno za projekt.

Signalizacije

kom	      	  1

----------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

----------------------------------------------------------------------------------

PDV

================================================

SVEUKUPNO:

================================================